SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.	 Strona tytułowa									1

2.	 Spis zawartości projektu								2

3.	 Opis do projektu zagospodarowania terenu					3-4

4.	 Projekt zagospodarowania terenu						5

5.	 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia			6

6.	 Opis techniczny budowy budynku garażowego					7-8

7.	 Obliczenia statyczne								9-13

8.	 Rzut fundamentów  								14

9.	 Rzut przyziemia									15

10.	 Przekrój A-A										16

11.	 Konstrukcja przyziemia								17

12.	 Rzut dachu										18

13.	 Elewacje										19

14.	 Zbiornik na ścieki									20

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki budowlanej

## 1. 	Inwestor			:	Gmina Jutrosin, Rynek 26, 63-930 Jutrosin

Adres budowy		:	Jeziora 14, 63-930 Jutrosin

Nr ewid. gruntu: 55, 56/4

2. Podstawa opracowania:

- mapka sytuacyjna w skali 1:500

- uzgodnienia z inwestorem z dnia 17. 04. 2009 r. w sprawie funkcji budynku,

lokalizację uzgodniono w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

-  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr BUA-7331/32/2009  z dnia 7 września 2009 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

3. Lokalizacja

Przedmiotowe działki budowlane nr 55 i 56/4 położone są w miejscowości Jeziora  i stanowią własność Gminy Jutrosin. Teren  działek   płaski,   grunt  piaszczysto - gliniasty   o   dopuszczalnym     naprężeniu     qfn = 150 kN/m2. Przedmiotowe działki nie zostały wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie  na podstawie ustaleń miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego. Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska.

4. Stan istniejący:

Działka zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej. Działka wyposażona jest w przyłącza:  energetyczne niskiego napięcia, wodociągowe z wodociągu wiejskiego,  oraz teletechniczne. Droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltową.

5. Badania geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.9.1998 r. w  sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowany budynek gospodarczy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badania gruntu wykonano metodą makroskopową wykonując 2 doły próbne o głębokości 0,8 m i stwierdzono zaleganie gruntu piaszczystego i piaszczysto – gliniastego, zaleganie wód gruntowych nie stwierdzono. Stwierdza się, że w miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów.

6. Stan projektowany.

W granicach z działkami 54, 56/6 oraz 56/5 za istniejącym budynkiem świetlicy projektuje się budowę wiaty (nr 1). Będzie to budynek o wymiarach: 15,80 m x 9,80 m., wykonany w technologii stalowej dachem jednospadowym, krytym blachą trapezową. Usytuowanie obiektu przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Na działce nr 55 projektuje się budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne oznaczonego na projekcie zagospodarowania działki (nr 2).

7. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia.

Projektowany obiekt nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ponieważ nie występują żadne warunki wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Nr 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

- wykonanie stóp fundamentowych,

- wykonanie konstrukcji słupów i dachu,

- montaż pokrycia dachowego,

- wykonanie podłoży pod posadzki i wykonanie posadzek,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- przedmiotowa działka budowlana zabudowana jest budynkiem świetlicy (3).

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej działce nie ma miejsc, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- podczas wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się zagrożeń

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, każdy

pracownik winien być przeszkolony w zakresie BHP prac ogólnobudowlanych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację  na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe do posesji winne być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdować się sprzęt ppoż.

OPIS TECHNICZNY

do budowy budynku wiaty

1. Opis obiektu:

1.1. Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy:

15,80 x 9,80 				     			= 154,84 m2

Powierzchnia całkowita:

= 154,84 m2

Powierzchnia użytkowa:		przyziemie:

- pomieszczenie wiaty				154,84 m2

Kubatura:			154,84 x (3,7+ 1,6 x 0,5)	         = 696,78 m3

1.3. Wyposażenie budynku:

- brak

1.4. Metoda wykonawstwa:

- tradycyjna, sposobem gospodarczym.

1.5. Kategoria niebezpieczeństwa pożarowego III.

- klasa odporności ogniowej C.

2. Opis techniczny konstrukcyjno - architektoniczny

Fundamenty	 - stopa fundamentowa pod słup stalowy – poz. 5  - żelbetowa o wym. 80 x 80 cm, zbrojona krzyżowo  8 co 15 cm.

Konstrukcja 	- słupy stalowe poz. 3 wykonane z dwóch ceowników NP 180.

Dach	- konstrukcja dachu stalowa, z zastosowaniem płatwi w postaci C50 poz. 1, krokwi stalowych w postaci dwuteownika 140 poz. 2. Elementy składowe konstrukcji stropodachu przed wbudowaniem należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami miniowymi po uprzednim wypiaskowaniu. Stal: St3SX. Elektrody EA –3,46

Pokrycie		- dachu – blacha trapezowa lub falista.

Posadzki		- kostka betonowa typu „Rawbruk” gr. 6cm ułożona na piasku

Tynki należy zagruntować dwukrotnie mlekiem wapiennym.

Obróbki blacharskie - rynnę i rurę spustową,  wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 cm.

# Elewacje		- pokrycie – blacha trapezowa ocynkowana,

- konstrukcja budynku – stal - szara.

Zbiornik	- istniejący zbiornik na ścieki wykorzystać do zbierania wód 
opadowych z dachu, projektuje się bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne w technologii murowanej z przekryciem płytą żelbetową lub alternatywnie z elementów prefabrykowanych.

Opracował: