W związku z zapytaniami oferentów dotyczących zadania: „Kształtowanie centrum wsi Domaradzice” wyjaśniamy:

Proszę o podanie parametrów oraz wielkości elementów placu zabaw : zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela, huśtawka

Odpowiedź:

- Zjeżdżalnia

W skład zestawu musi wchodzić : zjeżdżalnia (dł. 3,00m, szer. 0,55m, wys. 1,10m), wieża główna (  dł. 1,00m, szer. 1,00m, wys. 3,30m), pomost skośny długi (dł. 2,00m, szer. 1,00m, wys. 1,10m)

Wieża główna oraz pomost skośny wykonane z belek okrągłych drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo, o średnicy 120 mm,

Zjeżdżalnia – ślizgi oraz uchwyty wykonane z blachy nierdzewnej

Wymiary zestawu 3,5 x 3,10 m

Wymiary strefy bezpieczeństwa 6,00 x 5,60 m

Wysokość zestawu 3,30 m

Kolor dowolny

Wszystkie łączenia, spawy i mocowania gładkie

Mocowanie do podłoża za pomocą kotew metalowych

- Huśtawka

Przeznaczona dla dwóch osób z siedziskiem prostym oraz „Pampers”

Wymiary 3,70 x 8,00 m, wysokość 2,30 m

Wykonanie z belek okrągłych drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo o średnicy min. 140 mm, łańcuchy nierdzewne

Mocowanie do podłoża za pomocą kotew metalowych

- Karuzela

Średnica 1,50 m

Średnica strefy bezpieczeństwa 5,50 m

Podest – z blachy aluminiowej ryflowanej

Talerz do odpychania się – płyta HDPE

Rury – stal malowana proszkowo

Siedziska – sklejka wodoodporna malowana farbą akrylową

Kolor dowolny

- Piaskownica

Kwadratowa

Wymiary 3,00m x 3,00m, wysokość 25-30 cm

Wykonana z drewna, impregnowanego ciśnieniowo

W załączeniu rysunki