| Inwestor: Gmina Jutrosin Rynek 26 63-930 Jutrosin NIP: | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar

Nazwa budowy: Przeniesienie z Dubina do Pawłowa wiatraka zabytkowego

Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Wiatrak kożlak

Rodzaj robót: remontowe i renowacyjne

Nr umowy:

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Załączniki:

Podstawa opracowania: TZKNBK 1905, KNR 4-01, AW, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2 02I, TZKNBK 1906, KNR 2-22, KNR 2-31, KNNR 5, KNR 00-15

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty rozbiórkowe. Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 |  | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 5,72*4,42*2 |  |  |  |  | 50,56 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051001-22-050 |  | Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka deskowania przy pochyleniu połaci 85-120 % krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050 |  | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050 |  | Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 158,22 |
| 1. |  | 7,52*5,26*4 |  |  |  |  | 158,22 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051001-2150-060 |  | Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej ścian zewnętrznych wiatraka przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 24,41 |
| 1. |  | Ściany A,B,C,D wg rys. tech. poz. 1-21, poz. 1-20, poz. 1-25, poz. 1-22 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,94+6,12+5,08+6,271 |  |  |  |  | 24,41 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-02-050 |  | Rozebranie podłóg białych na półwpust krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 87,65 |
| 1. |  | 5,18*5,64*3 |  |  |  |  | 87,65 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-07-040 |  | Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 62,16 |
| 1. |  | 5,18*(6+6) |  |  |  |  | 62,16 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych 01-060 |  | Ostrożne rozebranie konstrukcji nośnej wiatraka - słupa środkowego tzw. sztombra, sań, bel nośnych konstrukcji ścian osłonowych,zastrzałów i podwalin. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 10,31 |
| 1. |  | podwalina, zastrzały,sanie, zatyczki,sztomber, słup Ip. belka nośna Ip. poz. 20-34 rzutu poziomego, słup Ip., 21 W |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,66+0,89+1,76 |  |  |  |  | 10,31 |

2. Fundamenty Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 5,92 |
| 1. |  | (5,15+2,36*2)*0,60*1,0 |  |  |  |  | 5,92 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 |  | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 0,59 |
| 1. |  | (5,15+2,36*2)*0,60*0,10 |  |  |  |  | 0,59 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-01-060 |  | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 5,92 |
| 1. |  | 5,92 |  |  |  |  | 5,92 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0101-034 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | t | 0,10 |
| 1. |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0401-034 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | t | 0,14 |
| 1. |  | 0,135 |  |  |  |  | 0,14 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010602-08-050 |  | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji poziomej murów z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy asfaltowej na lepiku z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 5,13 |
| 1. |  | (5,15+5,11)*0,50 |  |  |  |  | 5,13 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-02-050 |  | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 20,52 |
| 1. |  | (5,15+5,11)*2*1,0 |  |  |  |  | 20,52 |

3. Wymiana i montaż elementów wiatraka Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych 02-060 |  | Montaż konstrukcji nośnej wiatraka tj. podwalin, zastrzałów, sań oraz słupa środkowego tzw. sztombra. Materiał z rozbiórki. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 10,31 |
| 1. |  | 10,31 |  |  |  |  | 10,31 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050401-0480-050 |  | Wykonanie konstrukcji ścian wiatraka zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Drewno gotowe obrobione tarte lub ociosane krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 158,22 |
| 1. |  | 158,22 |  |  |  |  | 158,22 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050401-0510-050 |  | Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski gładkie grubości 32 mm krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 167,28 |
| 1. |  | 158,22+5,18*3,50/2 |  |  |  |  | 167,28 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010408-01-040 |  | Wymiana belek stropowych drewnianych krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 62,14 |
| 1. |  | 62,14 |  |  |  |  | 62,14 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010411-06-050 |  | Wymiana podłogi z desek struganych grubości 32 mm . krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 89,65 |
| 1. |  | 87,65+2,0*1,0 |  |  |  |  | 89,65 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-04-040 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.Podwaliny 19A o przekroju 28/24 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 5,0*2 |  |  |  |  | 10,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-02-040 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 35,70 |
| 1. |  | 4,42*5+2,72*5 |  |  |  |  | 35,70 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-01-050 |  | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-02-050 |  | Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łat krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060901-1230-050 |  | Pokrycie dachu gontami o szerokości 10 cm z nakładką 5 cm podwójnie o długości gontów 55 cm krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 90,60 |
| 1. |  | 50,56+5,18*7,73 |  |  |  |  | 90,60 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0408-08-060 |  | Belka drewniana o przekroju 26x26 cm do ustawiania wiatraka na "wiatr" o przekroju ponad 180 cm2 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 0,84 |
| 1. |  | 12,50*0,26*0,26 |  |  |  |  | 0,84 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0408-08-060 |  | Wykonanie konstrukcji nośnej śmigła z belki drewnianej modrzewiowej o przekroju 18x25 cm nasyconej przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. Skrzydła wykonać wg wzoru wiatraka w Rydzynie. Do Rg zastosowano współ. 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 1,40 |
| 1. |  | (7,80*0,18*0,25)*4 |  |  |  |  | 1,40 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010417-06-020 |  | Montaż powierzchni nośnej skrzydeł wiatraka z prętów drewnianych montowanych do belek nośnych śmigieł. Rg x 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 200,00 |
| 1. |  | 50*4 |  |  |  |  | 200,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060901-1230-050 |  | Wyłożenie powierzchni nośnej skrzydeł gontami o ługości gontów 55 cm krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 37,44 |
| 1. |  | (7,80*1,20)*4 |  |  |  |  | 37,44 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych 03-090 |  | Montaż śmigieł wiatraka krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-220603-01-040 |  | Schody o stopniach wpuszczanych wg wzoru autentycznego. Dla robocizny zastosowano współ. 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 7,70 |
| 1. |  | 4,50+3,20 |  |  |  |  | 7,70 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-220603-03-040 |  | Balustrady z poręczami wg wzoru autentycznego. Do Rg zastosowano współczynnik 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 4,20 |
| 1. |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010407-02-020 |  | Drzwi deskowe o wym. (0,79x1,89) krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010407-01-020 |  | Obsadzenie okien krosnowych w ścianach drewnianych wiatraka z uszczelnieniem pakułami o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |

4. Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe. Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych 121-060 |  | Impregnacja drewna nowo wbudowanego do konstrukcji ścian metodą kąpieli preparatem ogniochronnym Fobos M4. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 32,11 |
| 1. |  | 26,1063+3,4171+0,4971+0,4971+0,7350+0,8568 |  |  |  |  | 32,11 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-05-050 |  | Impregnacja desek i gontów, poszycia z desek ścian wiatraka metodą trzykrotnego smarowania preparatem ALTAXIN w kolorze brązowym. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 295,31 |
| 1. |  | 167,28+90,60+37,43 |  |  |  |  | 295,31 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010627-06-050 |  | Impregnacja jw lecz bali i krawędziaków zewnętrzych elementów wiatraka krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 107,22 |
| 1. |  | POz.13,14,15,17 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 66,10*4*(0,06*2+0,05*2)+12,50*(0,26*4)+7,80*4*(0,18*2+0,25*2) |  | 98,00 |  |  |  |
| 3. |  | 14,40*(0,25*2+0,07*2) |  | 9,22 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 107,22 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010631-01-050 |  | Impregnacja ogniochronna Fobosem M-4 konstrukcji nośnej tj. podwalin, zastrzałów, sztymbra, słupów wbudowanych i oczyszczonych wewnątrz wiatraka. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 80,12 |
| 1. |  | 3,0+2,20*(0,70+0,68)*2+2,22*4*(0,42+0,49)*2+2,50*4*(0,43+0,59)*2+5,60*2*(0,42+0,36)*2 |  | 63,11 |  |  |  |
| 2. |  | 2,50*2*(0,43+0,08)*2+5,05*(0,58+0,60)*2 |  | 17,02 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,12 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010631-01-050 |  | Impregnacja ogniochronna lakierem FIRECLEAR desek podłogowych, bali i krawędziaków wewnątrz wiatraka. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 379,32 |
| 1. |  | 158,22+87,65*2+45,80 |  |  |  |  | 379,32 |
| 2. |  | poz. 17, poz. 20, konstrukcja ścian od wewnątrz |  |  |  |  |  |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011216-01-050 |  | Zabezpieczenie urządzeń wewnątrz wiatraka folią malarską krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1610-02-050 |  | Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16 m krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 284,88 |
| 1. |  | (6,0*2+5,87*2)*12,0 |  |  |  |  | 284,88 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1613-0201-050 |  | Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b śr.38,1 mm,dł.2,6 m krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 284,88 |
| 1. |  | 284,88 |  |  |  |  | 284,88 |

5. Elementy zewnętrzne Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010501-01-060 |  | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. Formowanie wyniesienia ca 60 cm ponad teren. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 60,00 |
| 1. |  | 10,0*10,0*0,60 |  |  |  |  | 60,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310205-02-050 |  | Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm . krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 42,25 |
| 1. |  | 6,50*6,50 |  |  |  |  | 42,25 |

6. Instalacja odgromowa Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010701-0101-040 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 26,00 |
| 1. |  | 6,50*4 |  |  |  |  | 26,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-03010-040 |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 16,50 |
| 1. |  | 12,0+4,50 |  |  |  |  | 16,50 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-040-040 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 26,00 |
| 1. |  | 6,50*4 |  |  |  |  | 26,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50614-010-020 |  | Osłony o długości do 2 m,przewodów uziemiających na podłożu drewnianym krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-010-020 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010704-0102-040 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 26,00 |
| 1. |  | 26,0 |  |  |  |  | 26,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |