SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Odnowienie, odtworzone i zagospodarowanie stawu

w Domaradzicach działka nr 234, 235

Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu

w Śląskowie działka nr 163

Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawu

w Dubinie działka nr 1389/1,1189

| Obiekt: | Odmulenie dna |
| --- | --- |
|  | i naprawa skarp |
| Zamawiający: | Gmina Jutrosin |
| Adres: | ul. Rynek 26 |
|  | 63-930 Jutrosin |

maj 2018

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odnowieniem, odtworzeniem i zagospodarowaniem 4 stawów w ramach inwestycji pn. „Poprawa walorów środowiskowych na terenie gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew”.

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.

3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawów w następujących miejscowościach:

– w Domaradzicach na działkach ewidencyjnych nr 234,235,

– w Śląskowie na działce ewidencyjnej nr 163,

– w Dubinie na działkach ewidencyjnych nr 1389/1, 1189,

Staw w Domaradzicach

Roboty na obiekcie będą polegać w szczególności na:

– pompowaniu wody,

– odmuleniu dna stawu poprzez wydobycie urobku z dna zbiornika,

– naprawie i wyrównaniu skarp nadając im nachylenie 1:1,5,

– ubezpieczeniu stopy skarpy kiszką faszynową Ø  25 cm

– wykonaniu w miejscu naprawy skarpy humusowania,

– obsianiu skarp i terenu mieszanką traw,

– zakupie i montażu ławostołów.

Staw w Śląskowie

Roboty na obiekcie będą polegać w szczególności na:

– pompowaniu wody,

– odmuleniu dna stawu poprzez wydobycie urobku z dna zbiornika,

– naprawie i wyrównaniu skarp nadając im nachylenie 1:1,5,

– ubezpieczeniu stopy skarpy kiszką faszynową Ø  25 cm,

– wykonaniu w miejscu naprawy skarpy humusowania,

– obsianiu skarp i terenu mieszanką traw,

– wykonanie ogrodzenia stawu,

– zakupie i montażu ławostołów oraz stołu do pinponga.

Staw w Dubinie

Roboty na obiekcie polegać będą w szczególności na:

– pompowaniu wody,

– odmuleniu dna stawu poprzez wydobycie urobku z dna zbiornika,

– naprawie i profilowanie skarp

- naprawa skarp poprzez ułożenie mat gabionowych,

– wykonanie oczyszczenia rurociągu odpływowego ze stawu na dł. 12m wraz z naprawą zasuwy

- wykonanie barierki ochronnej

– obsianiu skarp i terenu mieszanką traw,– obsianiu skarp i terenu mieszanką traw,

– nasadzeniu krzewów (Thuja na długości 22 m,

– zakupie i montażu ławostołów, stołu do pingponga oraz grilla.

4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową ST.

5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Wymagania wyszczególnione w dokumentacji projektowe j, ST oraz dodatkowych dokumentach przekazanych Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy podczas trwania robót a ż do momentu zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

7. Wykonanie robót

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736-1999 warunki techniczne wykonana i odbioru robót ziemnych.

Roboty ziemne na obiektach przewiduje się wykonać mechanicznie - spycharkami, koparkami, równiarkami. Wydobyty urobek w części wykorzystać do rozplantowania na działkach obiektu i naprawy skarp nadając im odpowiednie nachylenie. Pozostałą część należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Jedynie plantowanie skarp stawu przewiduje się wykonać ręcznie wraz z humusowaniem i obsiewem uniwersalną mieszanką traw wieloletnich o gwarantowanej jakości, w ilości co najmniej 40 kg/ha stosując obsiew ręczny na sucho.

Gleba do pokrycia powierzchni powinna być rozdrobniona i pozbawiona darniny, korzeni i innych zanieczyszczeń. Gleba nie może być nadmiernie przesuszona ani też zeszlamowana. Minimalna grubość warstwy ziemi urodzajnej po zagęszczeniu wynosi 5 cm. Obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu.

8. Zagęszczenie nasypów

Zagęszczanie  nasypów prowadzi ć w  następujący sposób:

-grunt uformować i zagęszczać warstwami wysokości 30cm - wskaźnik zagęszczenia Is - 0,95.

9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy podczas robót zostanie coś uszkodzone należy to niezwłocznie doprowadzić do stanu, w jakim było przed rozpoczęciem robót. Napotkane w czasie wykonywania robót niezidentyfikowane urządzenia podziemne należy zabezpieczyć i powiadomić właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Ochronie podlegaj ą znaki geodezyjne, dlatego też roboty należy wykonywać tak, by nie uszkodzić znaków geodezyjnych.

12. Materiały

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację, być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.

13. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w przedmiarze robót i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub

wynajęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

14. Odbiór robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  przez Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz z godności wykonania robót z dokumentacją.

- toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych (jeśli będą miały miejsce), zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

11. Przepisy powiązane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015, poz. 1775 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlany ch (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochron y środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 519 ze zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 września 2010 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

- PN-ISO 7607-1 – Budownictwo – terminy ogólne

11. PN-ISO 7607-2 – Budownictwo – terminy stosowane	w umowach.

- PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-74/9191-02 – Urządzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

- PN-R-65023 – Materiał siewny - Nasiona ro ślin rolniczych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja – 200 5 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają  wymagania określone przez zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust.4 upzp. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp to:

-Polskie Normy przenoszących normy europejskie,

-normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie,

-europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

-wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych

-określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  94/9/WE,  94/25/WE,  95/16/WE,  97/23/WE,  98/34/WE,  2004/22/WE, 2007/23/WE,  2009/23/WE  i  2009/105/WE  oraz  uchylającego  decyzję  Rady  87/95/EWG  i  decyzję  Parlamentu Europejskiego  i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

-normy międzynarodowe,

-specyfikacje  techniczne,  których  przestrzeganie  nie  jest  obowiązkowe,  przyjęte  przez  instytucję  normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

-inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne,

-Polskie Normy,

-polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw, krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne  wydawane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

Wymagania dotyczące wykonania i montażu ławo stołów i  ław wypoczynkowych.

1.	Ławy i ławostoły powinny zostać wykonane z sezonowanego drewna iglastego i pokryte impregnatem ochronnym. Dodatkowo ławy i ławo stoły powinny zostać przymocowane do podłoża przy pomocy kotwy.

2.	Wymiary ławek - długość siedziska w przedziale 1,6m – 2,2m

3.	Ławostoły całościowe ( 2 siedziska + stół)

Wymagana dotyczące stołu do ping –ponga

1.	Stół powinien być wykonany z płyt granitowych połączonych przy pomocy zaprawy klejowej.  o wymiarach zgodnych z projektem

2.	Umiejscowienie na równym podłożu

Wymagania dotyczące grilla

1.	Palenisko wykonane z bloczków granitowych w kształcie okręgu połączonych na zaprawę klejową.

2.	Nad paleniskiem stalowy trójnóg