PROJEKT  BUDOWLANY

ilość arkuszy: 1 ÷ 70

temat:    	Przebudowa i modernizacja budynku na potrzeby

działalności Centrum Wsparcia Osób Starszych

w Gminie Jutrosin

kategoria obiektu: 		IX

branża: 		inwentaryzacja + architektura + technologia

adres obiektu:	 	ul. Adama Mickiewicza nr 2

63 – 930 Jutrosin

Inwestor: 		Gmina Jutrosin

ul. Rynek nr 6, 63 – 930 Jutrosin

nr geodezyjny działki: 	478, obręb ewid. Jutrosin, jednostka ewid. Jutrosin - miasto

Oświadczam, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Projektował:

Data opracowania:	25.10.2017                                   			 egz. nr 1

Spis zawartości opracowania:

1.  Strona tytułowa									         	ark. nr 01

2.  Spis zawartości opracowania							         	ark. nr 02

3.  Opis do projektu zagospodarowania działki					         	ark. nr 03

4.  Opis techniczny:

4.01. Dane ogólne								         	ark. nr 05

4.02. Ogólny opis zakresu inwestycji objętej projektem			         	ark. nr 07

4.03. Ogólny opis budowlany							         	ark. nr 08

4.04. Dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych				ark. nr 09

4.05. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej					         	ark. nr 10

5. Rysunki:

nr  01		Szkic sytuacyjny					         		ark. nr 11

nr  02		Rzut parteru - inwentaryzacja    	                             		ark. nr 12

nr  03		Rzut parteru – projekt w zakresie architektury i technologii	ark. nr 13

Opis do projektu zagospodarowania działki:

1. Ogólny opis lokalizacji i przedmiotu planowanej inwestycji:

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem oraz ogólnie dostępnego węzła sanitarnego na potrzeby działalności Centrum Wsparcia Osób Starszych w Gminie Jutrosin. Pomieszczenia te znajdują się w budynku szkolno-usługowym na terenie działki o numerze geodezyjnym 478 znajdującej się przy ulicy Adama Mickiewicza nr 2 w Jutrosinie.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się żadnej zmiany funkcji pomieszczeń, które zostaną poddane przebudowie i modernizacji. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, 
ze stropem i stropodachem masywnym z prefabrykowanych żelbetowych płyt kanałowych. Dachy płaskie, dwu- i jednospadowe kryte papą nawierzchniową.

Nie przewiduje się wykonywania żadnych prac poza samym budynkiem.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Działka i obiekt na niej się znajdujący są obecnie eksploatowane, jako Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji oraz mieszkania. Na terenie Inwestycji, tj. działki o numerze geodezyjnym 478 znajduje się również budynek gospodarczo-
-garażowy oraz utwardzone i nieutwardzone ciągi komunikacji wewnętrznej, a także miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Wewnątrz przedmiotowej działki znajduje się również boisko szkolone przeznaczone na spędzanie przez dzieci przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu. Jest ono wydzielone od części obiektu pełniących inne funkcje niż projektowana poprzez istniejące ogrodzenie wewnętrzne. Działka jest 
w całości ogrodzona, ogólnodostępne są jedynie miejsca parkingowe od strony północnej. W pozostałej części działka porośnięta jest drzewami i krzewami niskimi oraz trawą. Dojazd do działki odbywa się istniejącymi zjazdami z dróg publicznych – tj. ulic Adama Mickiewicza i Wrocławskiej.

3. Istniejące uzbrojenie działki:

Teren uzbrojony we wszystkie media.

4. Planowane uzbrojenie obiektu:

- przebudowa instalacji wodociągowej, która będzie nadal zasilana na

dotychczasowych warunkach z istniejącego przyłącza wodociągowego

- przebudowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków bytowych z nowo

lokalizowanych przyborów. Ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji

sanitarnej poprzez istniejące przyłącze na dotychczasowych warunkach

- przebudowa instalacji elektrycznej, na potrzeby zasilenia nowych punktów poboru

z istniejącego przyłącza do sieci energetycznej na dotychczasowych warunkach

- ogrzewanie obiektu w istniejący sposób na dotychczasowych warunkach

- istniejąca instalacja odgromowa

Opis techniczny:

1. Dane ogólne:

1.1. Temat:

Przebudowa i modernizacja budynku na potrzeby działalności Centrum Wsparcia Osób Starszych w Gminie Jutrosin

1.2. Adres obiektu:

ul. Adama Mickiewicza nr 2

63 – 930 Jutrosin

1.3. Podstawa opracowania:

a. zlecenie Inwestora

b. wizja lokalna w terenie

c. uzgodnienia materiałowe z Inwestorem

d. aktualny podkład geodezyjny terenu działki w skali 1 : 500

e. pomiary inwentaryzacyjne

f.  obowiązujące normy i normatywy dla budownictwa ogólnego i wymogi 		       
    sanitarno-zdrowotne

g. aktualne przepisy techniczno-budowlane, sanitarno-zdrowotne,

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania Polskich Norm

1.4. Zestawienie powierzchni części pomieszczeń objętych planowaną inwenstycją:

PARTER - inwentaryzacja

| pom. nr | Nazwa pomieszczenia | pow. [m2] | rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Toaleta damska | 8,3 | Płytki podłogowe |
| 1.2. | Toaleta męska | 9,3 | Płytki podłogowe |
| 1.3. | Pomieszczenie gospodarcze | 3,3 | Płytki podłogowe |
| 1.4. | Przedsionek kuchni | 8,1 | Płytki podłogowe |
| 1.5. | Kuchnia | 27,1 | Płytki podłogowe |
| 1.6. | Zaplecze kuchni - pomieszczenie magazynowe | 9,8 | Płytki podłogowe |
| razem powierzchnia użytkowa: |  | 65,9 |  |

PARTER - projekt

| pom. nr | Nazwa pomieszczenia | pow. [m2] | rodzaj posadzki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Przedsionek toalety damskiej | 3,0 | Płytki podłogowe |
| 1.2. | Toaleta damska | 5,5 | Płytki podłogowe |
| 1.3 | Toaleta dla osób niepełnosprawnych | 3,9 |  |
| 1.4. | Przedsionek toalety męskiej | 3,2 | Płytki podłogowe |
| 1.5. | Toaleta męska | 5,8 | Płytki podłogowe |
| 1.6. | Zaplecze kuchni – pomieszczenie magazynowe | 9,8 | Płytki podłogowe |
| 1.7. | Kuchnia | 24,9 | Płytki podłogowe |
| 1.8 | Zmywalnia | 6,2 |  |
| razem powierzchnia użytkowa: |  | 62,3 |  |

2. Ogólny opis zakresu inwestycji objętej projektem:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby działalności Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych i Faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin. W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy remont niezbędnych pomieszczeń, w tym: toalety damskiej wraz z przedsionkiem, toalety dla osób niepełnosprawnych, toalety męskiej z przedsionkiem, pomieszczenia magazynowego, kuchni wraz ze zmywalnią naczyń. Całkowita powierzchnia przebudowanych pomieszczeń to 62,3 m2. Całość infrastruktury wykonana będzie zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania tak, aby w możliwie jak najlepszym stopniu zapewnić dostęp do pomieszczeń dla osób starszych, posiadających ograniczone możliwości z poruszaniem się i przemieszczaniem.

3. Ogólny opis budowlany obiektu:

W ramach przedmiotowej inwestycji zakłada się wykonanie robót rozbiórkowych, które polegać będą na skuciu tynków i całego wykończenia wierzchniego posadzek, oraz rozbiórce wskazanych w części rysunkowej ścianek. Zdemontowane zostaną elementy istniejących instalacji (z wyłączeniem instalacji gazowej) i osprzętu. W ramach robót budowlanych wykonane zostaną fragmenty nowych murowanych ścianek działowych oraz lekkich systemowych ścianek wydzielających kabiny w części sanitarnej. Wszystkie ściany zostaną ponownie wytynkowane, i obłożone płytkami, a na podłogach ułożone zostaną  płytki granitogresowe. Osadzona zostanie nowa stolarka. Ułożone zostaną również wszystkie nowe elementy instalacji

Szczegółowy zakres robót wg części kosztorysowej.

4. Dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność do obiektu dla osób starszych korzystających z tworzonego dla nich Centrum Wsparcia realizowana będzie na dotychczasowych warunkach ponieważ obecnie brak jakichkolwiek barier i ograniczeń pomiędzy przyległym terenem w miejscu wejścia do budynku, a poziomem jego posadzek wewnętrznych na poziomie przyziemia.

5. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu:

Planowana inwestycja nie zmieni w żaden sposób panujących w obiekcie warunków bezpieczeństwa pożarowego, warunków ewakuacji ani warunków bezpieczeństwa użytkowania.

opracował: