W związku z zapytaniami oferentów dotyczących: „Rozbudowa i budowa budynku szkolnego” wyjaśniamy:

- Prosimy o określenie parametrów technicznych bloczków z betonu komórkowego,  jakie należy przyjąć w ofercie zapewniając parametry techniczne założone przy projektowaniu – odmiana gęstość

Odpowiedź:

Należy przyjąć bloczki z betonu komórkowego gr. 36cm o gęstości 500kg/m3    gr. 24cm o gęstości min. 700kg/m3.

- Prosimy o dołączenie do dokumentacji projektowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, określającej rozwiązania materiałowe, sposoby i kierunki otwierania widok drzwi drewnianych wymienianych od zewnątrz (okna drewniane, drzwi drewniane wewn. i zewn. naświetlenia PCV

Odpowiedz:

- Okna drewniane jednoramowe, kolor biały, szyba zespolona U=1,1 W/m2K, uchylno-rozwieralne z nawiewnikami zgodnie z zestawieniem stolarki,

- Naświetla z PCV szklone pojedynczo szybą bezpieczną,

- W związku z nawiązaniem do istniejącego budynku, całą stolarkę drzwiową należy przyjąć jako płycinową wzmacnianą płytą otworową na konstrukcji w ramie z drewna klejonego wraz z ościeżnicami drewnianymi na grubość ściany zgodnie z zestawieniem stolarki,

- Drzwi o odporności ogniowej EI 30 należy również przyjąć jako drewniane nawiązujące do istniejącej stolarki (tj. poz. 35 i poz. 36 kosztorysu remontowego oraz poz. 100 kosztorysu części nowoprojektowanej ).

- Drzwi zewnętrzne wejściowe od strony podwórza drewniane, na wzór drzwi istniejących w budynku wg załączonych zdjęć oraz zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładzin PCV

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny wykładzinę podłogową PCV homogeniczną zgrzewaną typu np. Tarkett Optima, lub o podobnych nie gorszych parametrach.

- W zakresie robót budowlanych ziemnych przyjęto wywóz gruntu z wykopów na odległość 6km, bez opłat składowania. Czy w związku z tym, wywóz będzie na miejsce wskazane przez Inwestora bez opłat za utylizację

Odpowiedź:

Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi z wykopów. Nie przyjmować opłat za utylizację. Przyjąć wywóz na odległość do 2 km

- W przedmiarach robót nie przyjęto wywozu gruzu, drewna, powstałych przy robotach rozbiórkowych, nie uwzględniono też kosztów składowania. Czy należy uwzględnić te prace w wycenie?  Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy doliczyć dodatkowo następujące pozycje do kosztorysu budowlanego remontowego jako nr:

Poz. 96 - KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 35,515 m3

Poz. 97 - KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi- za każdy następny 1 km -	35,515 m3

Nie należy kalkulować kosztów utylizacji. Miejsce składowania wskaże Zamawiający.

- W pozycji 20 oraz 40 występują kominy wieloprzewodowe z cegieł. Zgodnie z dokumentacją nad dachem należy kominy wymurować z cegły klinkierowej. Czy w tych pozycjach należy uwzględnić cegłę pełną klinkierową, czy zwykłą? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wykonanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej   czerwonej.

W wycenie należy przyjąć:

- W poz. 20 – 16,33 m3 komina z cegły pełnej, w tym 2,55m3 komina z cegły klinkierowej

- W poz. 40 – 25,665 m3 komina z cegły pełnej, w tym 4,98m3 komina z cegły klinkierowej.

- Co zrobić z wywozem i utylizacją materiałów z prac rozbiórkowych w budynku starej szkoły?

Odpowiedź:

Zamawiający wskaże miejsce wywozu materiałów z prac rozbiórkowych w budynku starej szkoły. Nie przyjmować opłat za utylizację.

- Czego dotyczy przedmiar robót ( budowa nowego budynku ) poz. 158 i poz. 159

W poz. 158 przedmiaru robót budowlanych jest 432,0 m3, należy zmienić obmiar na 4,32m3.

W poz. 159 przedmiaru robót budowlanych jest 324,0 m3, należy zmienić obmiar na 3,24m3.

Załączniki:

1. Zestawienie stolarki