Dotyczy przetargu „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej”

W związku z zapytaniami oferentów dotyczących w/w przetargu wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Proszę o przedstawienie opisu technicznego i projektu do poz. 15 przedmiaru robót – Przegroda – przebieralnia wys. 2,00.

Odpowiedź:

Przebieralnie na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o łącznej wysokości 2,0m z dolnym prześwitem wysokości 15-20cm, wg przykładowych wymiarów lub typową przebieralnię prefabrykowaną oferowaną przez dostawców i producentów ogólnie dostępnych.

180

180

120

120

180

180

90

90

Pytanie 2.

Proszę o przedstawienie opisu technicznego i projektu do poz. 51, 52, 53 tj. dostawa i montaż zjeżdżalni drewnianej, karuzeli oraz podwójnej huśtawki.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny atestowane prefabrykowane elementy placów zabaw wg opisu. 1 karuzela, 1 zjeżdżalnia, 1 huśtawka podwójna. Elementy wykonane z drewna (zjeżdżalnia PCV) wg typowych rozwiązań oferowanych przez producentów.

Pytanie 3.

Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ze szczegółowym opisem technicznym

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć okna PCV w kolorze białym, minimum 3 komorowe, szklone szybą zespoloną o U=1,1W/m2K, Drzwi zewnętrzne aluminiowe na profilach ciepłych z szybą zespoloną 2x bezpieczną o WSP. U=1,1W/m2K wyposażone w 2 zamki i samozamykacz. Do okien  należy przyjąć parapety wewnętrzne PCV szer. 30cm, na zewnątrz parapet blaszany stalowy powlekany w kolorze białym szer. 20cm

Wymiary stolarki

- okno 60x60cm  3 szt.

- okno 80x80cm  1 szt.

- okno 100x160cm  2szt

- drzwi aluminiowe 130x260cm 1 szt.